# meArm 机械臂多任务控制程序说明文档

配套源代码：meArm 控制代码（主控板）与 串口通信代码（按键板）

姓名：苏霏霏

学号：3226006369

专业：物理与光电工程学院

目  录

1　文档说明与系统总体架构	1

1.1　文档目的与阅读对象	1

1.2　系统组成与硬件接线	1

1.3　系统总体架构	2

1.4　双板串口协议与模式同步机制	2

1.5　代码模块总览	3

2　任务一：摇杆控制与串口基础控制	4

2.1　实现逻辑	4

2.2　对应代码模块	4

2.3　操作方式	5

3　任务三：按键控制的循环夹取与录制播放	5

3.1　实现逻辑	5

3.2　对应代码模块	5

3.3　录制与播放机制	5

3.4　操作方式	5

4　任务五：示教与轨迹绘制	6

4.1　示教点记录	6

4.2　轨迹生成	6

4.3　速度控制	6

4.4　异常处理方法	6

4.5　对应代码模块	7

4.6　操作方式	7

5　未完成功能与原因分析	7

6　编译烧录与使用说明	8

6.1　编译烧录	8

6.2　接线步骤	8

6.3　操作速查	8

7　文件清单	9

# 1　文档说明与系统总体架构

## 1.1　文档目的与阅读对象

本说明文档用于配套“Arduino meArm 控制与 Arduino（串口通信）完整源代码”两项工程，详细说明任务一（摇杆控制与串口基础控制）、任务三（按键控制的循环夹取与录制播放）、任务五（示教与轨迹绘制）的实现逻辑及对应代码模块，并重点阐述任务五的示教点记录、轨迹生成、速度控制和异常处理方法。文档面向课程评审人员与后续维护者，目标是在不阅读源代码的情况下即可理解程序的整体逻辑、双板协作关系与操作方式。

## 1.2　系统组成与硬件接线

系统由两块 Arduino UNO R3 组成：按键板运行“串口通信代码”，负责按键输入识别与任务模式管理；主控板运行“meArm 控制代码”，负责舵机驱动、摇杆读取、录制播放与轨迹绘制。两板之间通过串口以 9600 波特率单向通信，按键板 TX(D1) 接主控板 RX(D0)，两板共地；可选回接主控板 TX 至按键板 RX，用于启动握手自动对齐模式。主控板硬件沿用三份原程序约定：舵机 base=D9、rArm=D8、fArm=D7、claw=D6；摇杆 A3/A2/A1/A0；本地摇杆按键 D2/D3；板载指示灯 D13。按键板 4 个按键接 D8~D11，另一端接 GND，按下为低电平（内部上拉）。具体接线见表1。

表1　硬件接线表

| 部件 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 底座舵机 | D9 | 左右旋转，角度 0°~180° |
| 后臂舵机 | D8 | 上下摆动，限位 45°~160° |
| 前臂舵机 | D7 | 上下摆动，限位 0°~180° |
| 夹爪舵机 | D6 | 开合与夹笔，闭合角 120° |
| 右摇杆 | A3/A2 | 上下→后臂，左右→底座 |
| 左摇杆 | A1/A0 | 上下→前臂，左右→夹爪 |
| 本地按键 | D2/D3 | 摇杆上的按键：播放/回中（任务三调试） |
| 指示灯 | D13 | 录制状态指示 |
| 按键板按键 | D8~D11 | 4 个独立按键，另一端接 GND |
| 板间串口 | TX(D1)→RX(D0) | 按键板→主控板，9600 波特率 |

## 1.3　系统总体架构

程序整体采用“按键板（输入与模式主控）—串口—主控板（执行）”的两级结构：按键板把物理按键动作转换为串口指令字符，主控板按指令驱动任务一、任务三、任务五对应功能模块。系统总体架构如图1所示。

图1　系统总体架构

| 输入层 4 个按键（D8~D11） 按下=低电平 | → | 按键板（串口通信代码） 模式状态机 MODE3/MODE5 单击与连击识别 指令 1~8、心跳 M:T3/M:T5 | →串口9600→ | 主控板（meArm 控制代码） handleCommand 指令分发 任务一 摇杆/串口控制 任务三 夹取/录制/播放 任务五 示教/逆解/绘制 舵机 D9/D8/D7/D6、摇杆 A3~A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 1.4　双板串口协议与模式同步机制

两板串口约定：波特率 9600、8 位数据、无校验、1 位停止位；指令以单字符或“指令+数值”形式发送，主控板按行解析。为保证“串口控制冲突时自动切换、两板始终对应”，程序实现了三级同步机制：其一，模式心跳——按键板每 3 秒向主控板发送 M:T3 或 M:T5，切换模式的瞬间立即补发一次，主控板收到后自动调用模式切换跟随，任何时刻两板模式一致；其二，启动握手——主控板启动时打印 MODE:T3 或 MODE:T5，若按可选接线接回主控板 TX 至按键板 RX，按键板监听该行自动对齐；其三，默认模式一致——两板默认均为任务三（MODE3），长按按键板键1（≥1 秒）即可在两板间同步切换任务五，无需改接线或重新烧录；若希望默认任务五，只需把两份代码顶部 DEFAULT_MODE 改为 MODE5 并同步烧录。

指令分发不存在冲突：主控板的 handleCommand 先识别模式指令 M:T3/M:T5，再识别 x,y,z 协同指令，再识别 b/r/f/c 加数字的单关节指令，最后按当前模式处理单字符指令，不同来源的指令按优先级顺序各归其位。完整协议见表2。

表2　串口指令协议表

| 指令 | 含义 | 适用模式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环夹取 A→B→C | 任务三 | 按键板键1 单击 |
| 2 | 录制开始/结束 | 任务三 | 按键板键2 单击，LED 亮表示录制中 |
| 3 | 播放录制 | 任务三 | 按键板键3 单击 |
| 4 | 回中 | 任务三 | 按键板键4 单击 |
| 1 | 示教/记录 | 任务五 | 按键板键1 单击；示教中按摇杆键或 t 记录 |
| 2 / 3 | 暂停 / 继续 | 任务五 | 按键板键2 单击 / 双击 |
| 4 | 取消并回中 | 任务五 | 按键板键3 单击 |
| 5 / 6 | 折线 / 曲线 | 任务五 | 按键板键3 双击 / 三击 |
| 7 / 8 | 直线 / 基础图形 | 任务五 | 按键板键4 单击 / 双击 |
| b/r/f/c 加数字 | 单关节角度 | 全部模式 | 底座/后臂/前臂/夹爪，0°~180° |
| O / S | 夹爪张开 / 闭合 | 全部（S 仅任务三） | 任务五中 s 为折线指令 |
| H / L | 高速 / 低速 | 全部模式 | 速度档切换 |
| x,y,z | 三轴协同 | 全部模式 | 按运动学逆解联动三关节 |
| ? | 状态查询 | 全部模式 | 打印各关节角度与当前模式 |
| M:T3 / M:T5 | 模式心跳 | 按键板→主控板 | 每 3 秒一次，切换时立即补发 |
| MODE:T3 / MODE:T5 | 启动握手 | 主控板→按键板 | 上电打印，按键板自动对齐 |

## 1.5　代码模块总览

两份代码按功能划分为若干模块，模块与函数的对应关系见表3。

表3　代码模块总览表

| 程序 | 模块（函数） | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 串口通信代码（按键板） | scanMode3 | 任务三按键扫描：按下标记、释放发送 |
|  | scanMode5 | 任务五按键扫描：消抖计击数、350ms 窗口结算 |
|  | sendKeyCmd | 按键-指令映射表，发送指令字符 |
|  | toggleMode | 长按键1 切换模式并回发心跳 |
|  | listenMaster | 监听主控板握手自动对齐模式 |
|  | loop 心跳 | 每 3 秒重发 M:T3/M:T5 |
| meArm 控制代码（主控板） | handleCommand | 串口指令分发（模式/协同/单关节/单字符） |
|  | joystickControl / axisDelta | 摇杆 4 轴速度式操控（含中心校准） |
|  | moveBase/moveRArm/moveFArm/moveClaw | 单关节绝对定位 |
|  | syncMove | 带串口响应的逐度移动，暂停/继续/取消即时生效 |
|  | pickAndPlace / button1LoopPick | 任务三循环夹取 |
|  | button2Record / captureFrame / button3Play | 任务三录制与播放 |
|  | forwardKin / servoToGeo / solveIK | 运动学正解、关节转几何角、逆解 |
|  | movePenTo / moveTo3D | 纸面坐标转关节角度 |
|  | drawLineTo / drawPolyline / drawCurve / demoDrawN | 任务五直线/折线/曲线/图形 |
|  | enterTeach / joystickTeach / teachOrRecord | 任务五示教与示教点记录 |
|  | readSerialLine / parseXYZ | 串口行解析与三轴协同指令 |
|  | centerAll / reportStatus | 一键回中与状态查询 |

# 2　任务一：摇杆控制与串口基础控制

## 2.1　实现逻辑

任务一实现 meArm 的两种控制通道：摇杆四轴实时操控与串口指令控制。摇杆通道把右摇杆上下/左右映射为后臂/底座，左摇杆上下/左右映射为前臂/夹爪，摇杆偏离中心的增量按当前速度档换算为目标角度增量，经角度限位钳制后驱动对应舵机，实现连续的速度式操控；摇杆零位取 32 次采样均值自动校准，消除电位器漂移。串口通道支持 b/r/f/c 加角度值的单关节绝对定位、O/S 夹爪张开闭合、H/L 速度档切换、? 状态查询、C 一键回中，以及 x,y,z 三值协同指令——协同指令按机械臂几何参数（L1=38、L2=80、L3=80，单位 mm）经运动学逆解转换为三个关节角度后联动。任务一的两条通道在任务三、任务五模式下全部保留，是录制与示教的操控基础。

## 2.2　对应代码模块

对应模块：joystickControl、axisDelta、moveBase、moveRArm、moveFArm、moveClaw、speedUp、speedDown、centerAll、reportStatus、parseXYZ、solveIK、handleCommand。

## 2.3　操作方式

上电后主控板默认进入任务三模式，同时任务一操控始终有效：直接推动摇杆即可实时控制机械臂；在串口监视器（9600）发送上述指令可精确控制单关节或三轴协同。

# 3　任务三：按键控制的循环夹取与录制播放

## 3.1　实现逻辑

按键板在任务三模式下采用“单击、释放发送”策略：按下仅作标记，松开时发送对应指令，避免按住期间重复触发。主控板收到 1 执行循环夹取，按点位数组 GRAB_A/B/C 与 PLACE_A/B/C 依次完成 A、B、C 三点的抓取与放置，每轮动作由 pickAndPlace 完成“下降—闭合—抬升—平移—张开”五个阶段，抬升高度 15 单位，防止夹持物刮碰台面；收到 2 开始或结束录制，以 50ms 间隔采样 220 帧关节角度，板载 LED 亮起表示录制中；收到 3 播放录制轨迹；收到 4 一键回中。本地摇杆按键 D2/D3 提供播放与回中的调试入口（仅任务三模式有效）。

## 3.2　对应代码模块

按键板：scanMode3、sendKeyCmd。主控板：button1LoopPick、pickAndPlace、button2Record、captureFrame、button3Play、checkLocalButtons。

## 3.3　录制与播放机制

录制机制：进入录制后，主循环每个周期读取 4 路舵机当前角度存入定长帧数组 frames[220]，帧间隔 50ms，全程约 11 秒；再次发送 2 结束录制。播放机制：按 50ms 帧间隔逐帧写回 4 路舵机，播放过程中持续处理串口指令，可随时暂停与继续。帧数组采用 220 帧定长，播放时按实际录制帧数回放，避免内存越界。

## 3.4　操作方式

按键板单击：键1 循环夹取；键2 录制开始/结束；键3 播放；键4 回中。

# 4　任务五：示教与轨迹绘制

## 4.1　示教点记录

示教用于让机械臂“记住”纸面笔迹的关键点。发送 1 后进入示教状态，系统把摇杆从四轴操控切换为纸面坐标移笔：摇杆水平/垂直增量按 0.2mm 步长映射为笔尖在纸面上的 x/y 移动，摇杆零位自动校准；示教期间夹爪闭合夹稳铅笔（夹笔角 120°），抬笔高度由 PEN_LIFT 控制，落笔状态由 PEN_Z 决定。每到一个关键点，按下摇杆键或发送 t 记录当前笔尖坐标到示教点数组 teachPts[]（上限 20 点），并在串口回显坐标；再次发送 1 结束示教。记录点数上限、纸面坐标与机械臂关节角之间通过运动学模型（L1=38、L2=80、L3=80）换算。

## 4.2　轨迹生成

轨迹生成共四种：直线——由示教点起止坐标按 0.2mm 插值，逐点经运动学逆解转换为三关节角度驱动，起笔前先抬笔移动到位再落笔，避免划伤纸面；折线——依次连接示教点，段间抬笔移动；曲线——以示教点为控制点做 Catmull-Rom 样条插值，生成平滑连续曲线；图形——内置字母 N 的基础图形演示（六段直线），用于展示逆解与轨迹的稳定性。所有绘制统一经 movePenTo/moveTo3D 把纸面坐标（x、y 与落笔状态）换算为关节角度，再经 syncMove 逐度执行；绘制期间保持夹爪角度不变，保证铅笔始终夹稳。

## 4.3　速度控制

速度控制分两级：任务一的 H/L 速度档影响摇杆与单关节指令的步进速度；绘制与示教采用固定插值步长（0.2mm/步）保证轨迹平滑。绘制过程每执行一步都处理一次串口输入，因此 2 暂停、3 继续、4 取消可即时生效，实现“运动中可控”，兼顾轨迹质量与操作响应。

## 4.4　异常处理方法

程序针对可能出现的异常做了如下处理：其一，角度限位，所有关节角度经 clampVal 钳制在硬件安全范围（如后臂 45°~160°），防止舵机堵转损坏；其二，暂停/继续/取消状态机，示教、绘制中、暂停三状态可随时切换，取消后自动回中并保留已示教点，可重新开始；其三，摇杆中心自动校准，进入示教时取多次采样均值作为零位，消除电位器漂移；其四，内存保护，录制帧数组、示教点数组与串口行缓冲均为定长并做溢出丢弃，整机 RAM 占用控制在 64% 以内；其五，常驻数据存放于 Flash（PROGMEM），避免 Uno 内存不足。状态机说明见表4。

表4　任务五状态机说明表

| 状态 | 触发 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 待机 S_IDLE | 发送 1 | 进入示教 S_TEACH，摇杆切换为纸面移笔 |
| 示教 S_TEACH | 按摇杆键或发送 t | 记录示教点并回显坐标 |
| 示教 S_TEACH | 再次发送 1 | 结束示教，可发送 5~8 生成轨迹 |
| 绘制中 S_DRAWING | 发送 2 | 暂停绘制 S_PAUSED |
| 暂停 S_PAUSED | 发送 3 | 继续绘制 |
| 任意 | 发送 4 | 取消当前绘制/示教并回中 |

## 4.5　对应代码模块

示教：enterTeach、joystickTeach、teachOrRecord；运动学：forwardKin、servoToGeo、solveIK、printPenPos；轨迹：movePenTo、moveTo3D、drawLineTo、drawPolyline、drawCurve、demoDrawN；带响应移动：syncMove。

## 4.6　操作方式

按键板任务五（连击）：键1 单击进入示教并记录；键2 单击暂停、双击继续；键3 单击取消、双击折线、三击曲线；键4 单击直线、双击基础图形。也可在主控板串口监视器直接发送 1~8 等效操作。

# 5　未完成功能与原因分析

受硬件差异与开发周期限制，程序尚有以下未完成或待完善功能，原因分析见表5。

表5　未完成功能与原因分析表

| 未完成/待完善功能 | 现状 | 可能原因与处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 夹取与绘制点位标定 | 点位数组为示例值，未按实物校准 | 每台机械臂装配误差与舵机零位不同，只能现场标定；代码已集中点位常量，标定后替换即可 |
| 图形种类较少 | 仅内置字母 N 基础图形 | 开发以验证逆解与轨迹稳定性为主；Catmull-Rom 样条可逼近任意曲线，可按需扩展图形库 |
| 录制仅本机摇杆通道 | 未实现串口远端录制/远端操控 | 演示场景以摇杆录制即可满足要求；如需远端录制，可在串口协议中扩展采样指令 |
| 任务五覆盖部分单字符指令 | 任务五中 s、c、x、p 等单字符含义被任务五功能占用 | 单字符指令空间有限，任务五按键映射优先；任务一指令（b/r/f/c 加数字、x,y,z、O、H/L 等）仍可通过串口直接发送 |
| 连击识别存在判定窗口 | 350ms 结算窗口，快速连击可能被合并 | 采用消抖加窗口的简化实现；如需更高识别率可引入更复杂的时间序列识别 |
| 串口中文显示乱码 | 部分终端下中文提示乱码 | 属终端编码差异，将串口监视器编码设为 UTF-8 即可，非程序问题 |

# 6　编译烧录与使用说明

## 6.1　编译烧录

两份代码均为标准 C++（.cpp）源码，可直接编译烧录到 Arduino UNO R3。烧录方式：在 Arduino IDE 中临时将扩展名改为 .ino 后打开编译；或使用命令行 arduino-cli 编译（meArm 代码需通过 --libraries 参数指定 Servo 库路径）；也可在 PlatformIO 中按 Arduino 平台编译。建议先烧录主控板，再烧录按键板。两板均编译通过且无警告（主控板 Flash 19086B/59%、RAM 1326B/64%；按键板 Flash 3664B/11%、RAM 288B/14%）。

## 6.2　接线步骤

第一步，按键板 D8~D11 各接一个按键，按键另一端接 GND；第二步，按键板 TX(D1) 接主控板 RX(D0)，两板 GND 相连；第三步（可选），主控板 TX(D1) 接按键板 RX(D0)，用于启动握手自动对齐；第四步，主控板按表1 连接舵机、摇杆与指示灯。

## 6.3　操作速查

表6　操作速查表

| 场景 | 按键板操作 | 主控板现象 |
| --- | --- | --- |
| 任务三：循环夹取 | 键1 单击 | 依次抓取放置 A→B→C |
| 任务三：录制 | 键2 单击 | 开始录制（LED 亮）/再次单击结束 |
| 任务三：播放/回中 | 键3 / 键4 单击 | 播放录制轨迹 / 回中 |
| 切换任务模式 | 长按 键1 ≥1 秒 | 两板心跳自动同步（M:T5/M:T3） |
| 任务五：示教记录 | 键1 单击 | 摇杆移笔，按摇杆键或 t 记录 |
| 任务五：暂停/继续 | 键2 单击/双击 | 绘制暂停 / 继续 |
| 任务五：取消 | 键3 单击 | 取消并回中 |
| 任务五：折线/曲线 | 键3 双击/三击 | 生成折线 / 平滑曲线 |
| 任务五：直线/图形 | 键4 单击/双击 | 生成直线 / 字母 N 图形 |

# 7　文件清单

表7　文件清单表

| 文件名 | 说明 |
| --- | --- |
| 2-苏霏霏-3226006369-物理与光电工程学院-meArm代码.cpp | 主控板整合程序（任务一/三/五） |
| 2-苏霏霏-3226006369-物理与光电工程学院-串口通信代码.cpp | 按键板整合程序（双模式主控） |
| 3-苏霏霏-3226006369-物理与光电工程学院-说明文档.docx | 本说明文档 |